УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI HD370 MIXER EURO-3

Габаритные размеры:

Технические характеристики модели HYUNDAI HD370 MIXER EURO-3:

Кабина:

Тип - SLEEPER CAB

Длина - STANDART

Ширина - WIDE

2 посадочных места, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина - 9 555 мм

Ширина - 2 495 мм

Высота - 3 100 мм

Колесная формула - 8х4 с задними ведущими мостами

Колесная база - 1700 + 2900 + 1300 мм

Колея передних колес - 2 098 мм

Колея задних колес - 1 850 мм

Клиренс - 300 мм

Свес спереди - 1 850 мм

Свес сзади - 800 мм

Снаряженная масса шасси - 15 110 кг

Максимальная разрешенная масса для шасси - 41 600 кг

Максимальная разрешенная масса для автомобиля по ОТТС - 41 600 кг

Минимальный радиус разворота - 9,5 м

Максимальный угол подъема (tanØ) - 0,21

Объем топливного бака - 350 л

Размер устанавливаемого кузова - стандартный: 5 200 х 2 300 х 2 340 мм

Двигатель:

Тип - дизельный с турбонагнетателем и интеркулером

Модель - D6СB38 EURO-3

6-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 4 клапана на цилиндр

Непосредственный впрыск

Объем - 12,300 л

Мощность максимальная - 380 л. с.

Максимальный крутящий момент - 148 кг*м

Трансмиссия:

Механическая, 16 передач в перед 2 назад

Сцепление - гидравлическое управление с пневмоусилителем, одиночное сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - пневматическая, барабанного типа на всех колесах с S-образным разжимным кулаком и энергоаккумуляторами, двух контурная

Стояночная тормозная система - энергоаккумуляторы на задних колесах

Электрооборудование:

24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Подвеска:

Передняя - полуэлептические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа

Задняя - балансирная на полуэлептических рессорах

Шины:

Передние - 11,00 Х 20 - 16PR

Задние - 11,00 Х 20 - 16PR

Комплектация шасси:

Водительское сиденье с регулировкой

Тахометр

Противотуманные фары

Магнитола

Запасное колесо

ABS & ASR

Гидроусилитель руля

Регулируемая рулевая колонка

Моторный тормоз

Аккумуляторная батарея 150 Ач

Подогрев впускного коллектора

Ящик для инструментов

Покрытие пола

Карниз для занавесок по периметру кабины

Тонировка верхней части лобового стекла

Пневматический стояночный тормоз

Буксировочный крюк

Отопитель салона

Спальное место

Отбор мощности от маховика

Шасси соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС

Дополнительные опции доступные при заказе автомобиля с завода-изготовителя:

Коробка отбора мощности

Кондиционер

Тахограф механический

Алюминиевые колесные диски

Алюминиевый топливный бак 380 литров

Спойлер на крыше

Пакет "Комфорт"

- электропружинная система подъёма кабины

- воздушный фильтр с индикатором загрязненности

- отделка передней панели под дерево

- солнце защитный козырек пассажира

- тонированные стекла

- водительское сидение (пневмоподвеска / замок пневмоподвески / подлокотник)

- спальное место с подогревом

- тканевая обивка сидений

- водительский ремень безопасности с преднатяжителем

- магнитола Н818

- конвертор 12 В

Центральный замок

Электрические стеклоподъемники

Автоматическая система смазки шасси

Возможные варианты автомобилей на шасси HYUNDAI HD370 MIXER:

- автобетоносмеситель (АБС или миксер)

- автобетононасос

Шасси меньшей грузоподъемности:

ШАССИ HYUNDAI HD65, HD78, HD120, HD170, HD250, HD260, HD270 EURO-3

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОКУПКИ) ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКИ, АВТОБУСОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru