УНИВЕРСАЛЬНОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЯ HYUNDAI HD65 DLX EURO-3

Габаритные размеры:

Технические характеристики модели HYUNDAI HD65 DLX LONG EURO-3:

Кабина:

Длина - STANDART

Ширина - WIDE

3 посадочных места, с ремнями безопасности

Размеры:

Длина - 6 175 мм

Ширина - 2 030 мм

Высота - 2 335 мм

Колесная формула - 4х2 с задним ведущим мостом

Колесная база - 3 375 мм

Колея передних колес - 1 665 мм

Колея задних колес - 1 495 мм

Клиренс - 200 мм

Свес спереди - 1 120 мм

Свес сзади - 1 680 мм

Снаряженная масса шасси - 2 880 кг

Максимальная разрешенная масса для шасси - 6 500 кг

Максимальная разрешенная масса для автомобиля по ОТТС - 5 700 кг

Минимальный радиус разворота - 6,1 м

Максимальный угол подъема - 41

Объем топливного бака - 100 л

Размер устанавливаемого кузова - 4 350 х 2 200 х 2 200 мм

Двигатель:

Тип - дизельный с турбонагнетателем и интеркулером

Модель - D4DD EURO-3

4-х цилиндровый, рядный, с верхним расположением клапанов, 2 клапана на цилиндр

Непосредственный впрыск COMMON RAIL

Объем - 3,907 л

Мощность максимальная - 140 л. с.

Максимальный крутящий момент - 38 кг*м

Трансмиссия:

Механическая, 5 передач в перед 1 назад

Сцепление - гидравлическое управление, диафрагменная пружина, одиночное сухое, с демпфером

Тормоза:

Основная тормозная система - барабанного типа на всех колесах с гидравлическим управлением и вукуумным сервоусилителем, двух контурная

Стояночная тормозная система - барабанного типа на карданном валу

Электрооборудование:

24-х вольтовое, с минусом по кузову автомобиля

Подвеска:

Передняя - полуэлептические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа

Задняя - полуэлептические рессоры с гидравлическими амортизаторами двойного действия телескопического типа

Шины:

Передние - 7,00 Х 16 - 10PR

Задние - 7,00 Х 16 - 10PR

Комплектация шасси:

Запасное колесо

Гидроусилитель руля

Регулятор тормозных сил

Тахометр

Моторный тормоз

Покрытие пола

Крашеный в цвет кабины бампер

Электростеклоподъемники

Центральный замок

Передние противотуманные фары

Обогрев зеркал заднего вида

Буксировочный крюк

Отопитель салона

Солнцезащитный козырек пассажира

Отделка передней панели под дерево

Аудимагнитола, AM/FM радиоприемник

Тонировка верхней части лобового стекла

Цифровые часы

Шасси соответствует требованиям стандартов РФ и имеет одобрение ОТТС

Дополнительные опции доступные при заказе автомобиля с завода-изготовителя:

Коробка отбора мощности

Кондиционер

ABS с передними дисковыми тормозами

Короткая база

Полуторная кабина

Двойная кабина

Водительское сиденье на торсионной подвеске с поясничной опорой

Возможные варианты поставки шасси HYUNDAI HD-65:

ШАССИ HYUNDAI HD65 STD EURO-3

ШАССИ HYUNDAI HD65 DLX DOUBLE CAB EURO-3

Возможные варианты автомобилей на шасси HYUNDAI HD65:

- бортовой автомобиль с бортами из стальных или алюминиевых сплавов, с тентом или без

- бортовой автомобиль с бортами из стальных или алюминиевых сплавов, с тентом или без, для перевозки опасных грузов

- промтоварный фургон

- мебельный фургон

- изотермический фургон с утеплением пенополистиролом (оцинкованный лист - утеплитель - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -10 градусов Цельсия

- изотермический фургон из сендвич-панелей (окрашенный оцинкованный лист - пенополиуретан - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия

- изотермический фургон из сендвич-панелей (окрашенный оцинкованный лист - пенополиуретан - оцинкованный лист), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- изотермический фургон из сендвич-панелей (пластик - фанера - экструдированный пенопласт - фанера - пластик), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия

- изотермический фургон из сендвич-панелей (пластик - фанера - экструдированный пенопласт - фанера - пластик), с толщиной утеплителя 40, 50, 60, 80 мм, под температурный режим от +5 до -20 градусов Цельсия, укомплектованный холодильной установкой (ХОУ) TERMO KING, CARRIER, ZANOTTI

- при необходимости на бортовую платформу или фургон может быть установлен гидроборт

- автогидроподъемник, с высотой подъема от 17 до 22 метров

- автолавка для выездной торговли

- специальный автомобиль технической помощи

- передвижная лаборатория

Шасси большей грузоподъемности:

ШАССИ HYUNDAI HD120, HD170, HD250, HD260, HD370 EURO-3

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОКУПКИ) ГОТОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ШАССИ, СПЕЦТЕХНИКИ, АВТОБУСОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЕРВИСУ, ПОДБОРУ, СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И ПРОЧИМ ВОПРОСАМ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ТИЩЕНКО ВАСИЛИЙ

ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ: +7-916-112-56-00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: vt@vastauto.ru

САЙТ: http://www.vastauto.ru